LEXI · LEXI Space

Формулы и алгоритмы

Все формулы трёх модулей портала LEXI, формулы из сервера проекта Lexi, астрономические формулы ситуационного центра LEXI Space и алгоритмы, которые реально работают в его коде: орбиты, геометрия GNSS, фильтр Калмана, постквантовая подпись, поиск и обучение LexiAI.

| Формул | 31 |
| --- | --- |
| С калькулятором на сайте | 27 |
| Алгоритмов в коде LEXI Space | 17 |
| Связей «угроза — защита — формула» | 97 |
| Дата | 18 октября 2026 г. |

Содержание

Как устроен документ	3

Модуль 1. Аэрокосмическая кибербезопасность	4

Модуль 2. Защита от глушения и целостность GNSS	7

Модуль 3. Постквантовая криптография	11

Формулы сервера Lexi и астрономия LEXI Space	13

Из сервера проекта Lexi (server.py)	13

Для карточек небесных объектов	13

Алгоритмы LEXI Space	16

1. Положение спутника по элементам TLE (SGP4)	16

2. Доплеровский сдвиг для наблюдателя	16

3. Следующий пролёт над наблюдателем	16

4. Геометрия навигационных спутников (PDOP, HDOP)	16

5. Доступность RAIM	17

6. Фильтр Калмана по геолокации устройства	17

7. Целостность орбитальных элементов	18

8. МКС и Южно-Атлантическая аномалия	18

9. Подпись данных ML-DSA-65	18

10. Гибридный ключ X25519 + ML-KEM-768	18

11. Подавление помехи антенной решёткой (калькулятор MVDR)	19

12. Квантиль распределения хи-квадрат	19

13. Небо над наблюдателем	19

14. Цвет и размер звёзд	20

15. Масштаб Солнечной системы	20

16. Поиск ответа для LexiAI	20

17. Обучение LexiAI	20

Сводная таблица формул	22

Как устроен документ

Формулы разложены по модулям портала LEXI. У каждой — запись, пояснение, таблица параметров со значениями по умолчанию, пример расчёта (посчитан тем же кодом, что работает на сайте) и связи: от какой угрозы защищает, в какой защите используется.

Дальше — формулы из сервера проекта Lexi (с исправлениями), астрономические формулы для карточек объектов и алгоритмы LEXI Space: как сайт считает положения спутников, геометрию GNSS, фильтр Калмана по геолокации, проверяет подписи и ищет ответы для LexiAI.

Где это в коде. Формулы и параметры — в базе: db/seed/01_logic.sql (таблицы formulas, formula_params, links). Калькуляторы — site/js/formulas.js. Алгоритмы — в файлах, указанных в каждом разделе.

Модуль 1. Аэрокосмическая кибербезопасность

Защищаем бортовой компьютер малого спутника от перехвата управления и подмены прошивки — при жёстких ограничениях памяти и процессора и в условиях космической радиации.

1.1. Код аутентичности телекоманды

t=MACKSN ∥ TC

К команде TC и её порядковому номеру SN прикладывается MAC на секретном ключе K.

Источник: портал LEXI (lexi-translations.js) · поясняющая формула, без калькулятора

Связи: CCSDS SDLS (защита)

1.2. Проверка телекоманды на борту

VerifyKSN ∥ TC, t=1  ∧  SN>SNlast

Команда исполняется, только если MAC верный и номер больше последнего принятого — это и есть защита от повтора.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| SN | Номер пришедшей команды | — | 1 042 |
| SNlast | Последний принятый номер | — | 1 041 |
| Verify | MAC верный (1 — да, 0 — нет) | — | 1 |

Пример расчёта: MAC: верный; Номер: новый; → команда исполняется.

Источник: портал LEXI (lexi-translations.js) · в коде: formulas.js → tcVerify()

Связи: Удалённый перехват управления (угроза); CCSDS SDLS (защита)

1.3. Вероятность слепой подделки MAC

Pforge≈2-τ

Для тега длиной τ бит угадать верный тег можно с вероятностью около 2^−τ. При τ = 128 это ничтожно мало.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| τ | Длина тега | бит | 128 |

Пример расчёта: P ≈ 10^-38.5; Даже при миллиарде попыток в секунду — 1,08·10²² лет на одну удачу.

Источник: портал LEXI (lexi-translations.js) · в коде: formulas.js → forgeProbability()

Связи: Удалённый перехват управления (угроза)

1.4. Условие безопасной загрузки

Verifypkroot, H(FW), σ=1

Прошивка FW исполняется, если подпись σ её хеша сходится с корневым ключом.

Источник: портал LEXI (lexi-translations.js) · поясняющая формула, без калькулятора

Связи: Подмена прошивки (угроза); Безопасная загрузка (защита)

1.5. Частота одиночных сбоев

λSEU=σSEU⋅Φ

Сечение сбоя ячейки умножается на поток частиц. Умножив ещё на объём памяти, получаем ожидаемое число сбоев в сутки.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| σSEU | Сечение сбоя | см²/бит | 10⁻¹⁴ |
| Φ | Поток частиц | см⁻²·с⁻¹ | 10 |
| M | Объём памяти | КБ | 512 |

Пример расчёта: λ = 1,00·10⁻¹³ 1/(бит·с); Для 512 КБ памяти: ≈ 0,04 сбоев в сутки.

Источник: портал LEXI (lexi-translations.js) · в коде: formulas.js → seuRate()

Связи: Внесение сбоев (угроза); МКС и Южно-Атлантическая аномалия (живой показатель)

1.6. Надёжность троирования

RTMR=3R2-2R3

Три копии и голосование большинством. Выигрыш есть, пока надёжность одной копии больше 0,5.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| R | Надёжность одной копии | — | 0,95 |

Пример расчёта: R_TMR = 0,99275; Лучше одной копии на 4,275 п.п.

Источник: портал LEXI (lexi-translations.js) · в коде: formulas.js → tmrReliability()

Связи: Внесение сбоев (угроза); EDAC, scrubbing, TMR, сторожевой таймер (защита)

1.7. Формула Фрииса: энергетика перехвата

Pr=Pt Gt Grλ4πd2

Какая мощность дойдёт до приёмника злоумышленника на расстоянии d. Если она выше чувствительности приёмника, перехват физически возможен.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| Pt | Мощность передатчика | Вт | 1 |
| Gt | Усиление антенны передатчика | дБи | 30 |
| Gr | Усиление антенны перехватчика | дБи | 20 |
| f | Частота линии | ГГц | 26 |
| d | Расстояние до перехватчика | км | 200 |
| Pmin | Чувствительность приёмника | дБм | -120 |

Пример расчёта: P_r = -86,8 дБм; Запас 33,2 дБ — перехват возможен. Шифровать обязательно; Перехват реален до ≈ 9 176 км.

Источник: портал LEXI (lexi-translations.js) · в коде: formulas.js → friis()

Связи: Перехват межспутниковых каналов (угроза); Шифрование межспутниковых линий (защита)

Модуль 2. Защита от глушения и целостность GNSS

Отличаем настоящий спутниковый сигнал от поддельного и сохраняем точные координаты и время, даже когда эфир подавлен.

2.1. Тепловой шум

N0=kT

Спектральная плотность шума N₀ = kT, около −174 дБм/Гц при 290 К.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| T | Шумовая температура | K | 290 |

Пример расчёта: N₀ = -174 дБм/Гц.

Источник: портал LEXI (lexi-translations.js) · в коде: formulas.js → thermalNoise()

Связи: Шумовое глушение (джамминг) (угроза)

2.2. Эффективное C/N₀ под помехой

CN0eff=CN0-1+J/CQ Rc-1

Насколько падает отношение несущая/шум при помехе мощностью J. Ниже ~28 дБ·Гц приёмник обычно теряет слежение.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| C/N0 | C/N₀ без помехи | дБ·Гц | 44 |
| J/C | Помеха / сигнал | дБ | 40 |
| Q | Коэффициент разделения | — | 1,5 |
| Rc | Частота кода | чип/с | 1 023 000 |

Пример расчёта: (C/N₀)eff = 21,8 дБ·Гц; Ниже ~28 дБ·Гц — приёмник теряет слежение.

Источник: портал LEXI (lexi-translations.js) · в коде: formulas.js → cn0Effective()

Связи: Шумовое глушение (джамминг) (угроза); Мониторинг C/N₀ и АРУ (защита)

2.3. Доплеровский сдвиг

fd=f0 vccos⁡θ

Сдвиг частоты из-за движения источника вдоль линии визирования. Расхождение с прогнозом выдаёт подмену.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| f0 | Частота несущей | МГц | 1 575,42 |
| v | Относительная скорость | м/с | 800 |
| θ | Угол к линии визирования | ° | 0 |

Пример расчёта: f_d = 4 204 Гц (4,204 кГц).

Источник: портал LEXI (lexi-translations.js) · в коде: formulas.js → doppler()

Связи: Проверка доплера (защита)

2.4. Модель псевдодальности

ρi=∥ri-ru∥+c (δtu-δti)+Ii+Ti+εi

Геометрическое расстояние плюс ошибки часов, ионосферы, тропосферы и шум.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| ∥ri-ru∥ | Геометрическая дальность | км | 20 200 |
| δtu | Смещение часов приёмника | мкс | 0,5 |
| δti | Смещение часов спутника | мкс | 0,01 |
| Ii | Ионосферная задержка | м | 5 |
| Ti | Тропосферная задержка | м | 2,4 |

Пример расчёта: ρ = 20 200,154 км; Из них ошибка часов: 146,9 м.

Источник: портал LEXI (lexi-translations.js) · в коде: formulas.js → pseudorange()

Связи: RAIM / ARAIM (защита); Геометрия GPS над вами (живой показатель)

2.5. Веса антенной решётки (MVDR)

w=R-1a(θ)aH(θ) R-1a(θ)

Решётка сохраняет полезный сигнал и максимально давит всё остальное. Калькулятор считает, на сколько децибел подавлена помеха с заданного направления.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Элементов решётки | — | 4 |
| θ | Направление на спутник | ° | 0 |
| θJ | Направление на помеху | ° | 40 |
| J/N | Помеха / шум | дБ | 40 |

Пример расчёта: Помеха с 40° ослаблена на 104,3 дБ относительно спутника; Решётка из 4 элементов может поставить до 3 провалов; Это идеальная модель; на практике ошибки калибровки ограничивают подавление 30–50 дБ.

Источник: портал LEXI (lexi-translations.js) · в коде: formulas.js → mvdrSuppression()

Связи: STAP и MVDR (защита)

2.6. Расширенный фильтр Калмана

xk∣k-1=fxk-1Pk∣k-1=FkPk-1FkT+Qkνk=zk-hxk∣k-1Sk=HkPk∣k-1HkT+Rk

Прогноз состояния и ковариации, невязка измерения и её ковариация.

Источник: портал LEXI (lexi-translations.js) · поясняющая формула, без калькулятора

Связи: EKF с тестом хи-квадрат (защита)

2.7. Тест хи-квадрат по невязке

εk=νkTSk-1νk>χm, 1-α2

Если нормированная невязка больше квантиля χ² с m степенями свободы, измерение считается аномальным.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| εk | Нормированная невязка | — | 9,2 |
| m | Степени свободы | — | 2 |
| α | Уровень ложной тревоги | — | 0,01 |

Пример расчёта: χ²(2, 0.99) = 9,22; ε = 9,2 ≤ порога → норма.

Источник: портал LEXI (lexi-translations.js) · в коде: formulas.js → chi2Test()

Связи: EKF с тестом хи-квадрат (защита); Фильтр Калмана по вашей геолокации (живой показатель)

2.8. Формула vis-viva

v2=μ2r-1a

Скорость на орбите по расстоянию r и большой полуоси a.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| r | Расстояние от центра Земли | км | 26 560 |
| a | Большая полуось | км | 26 560 |

Пример расчёта: v = 3,874 км/с.

Источник: портал LEXI (lexi-translations.js) · в коде: formulas.js → visViva()

Связи: Сверка эфемерид (защита)

2.9. Период обращения

T=2πa3μ

Третий закон Кеплера для спутника Земли.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Большая полуось | км | 6 778 |

Пример расчёта: T = 92,56 мин; ≈ 15,56 витков в сутки.

Источник: портал LEXI (lexi-translations.js) · в коде: formulas.js → orbitalPeriod()

Связи: Сверка эфемерид (защита)

2.10. Релятивистский уход часов GPS

Δtt≈GM⊕c21R⊕-1r-v22c2

Гравитация ускоряет часы на орбите, скорость замедляет. Для GPS в сумме около +38 мкс в сутки, без поправки это около 11 км ошибки.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| r | Радиус орбиты | км | 26 560 |

Пример расчёта: Гравитация: +45,7 мкс/сут, скорость: −7,2 мкс/сут; Итого 38,5 мкс/сут ≈ 11,5 км ошибки дальности в сутки.

Источник: портал LEXI (lexi-translations.js) · в коде: formulas.js → gpsRelativity()

Связи: Атаки на шкалу времени (угроза)

Модуль 3. Постквантовая криптография

Переписка в LEXI Messenger, перехваченная сегодня, должна остаться нечитаемой и тогда, когда появятся квантовые компьютеры.

3.1. Неравенство Моски

x+y>z

x — сколько лет данные должны быть секретны, y — время миграции, z — лет до квантового компьютера. Если x + y > z, переходить надо уже сейчас.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Срок секретности данных | лет | 25 |
| y | Время миграции | лет | 5 |
| z | Лет до квантового компьютера | лет | 12 |

Пример расчёта: 25 + 5 = 30 > 12; Данные уже под угрозой: опоздание 18 лет. Переход на ML-KEM нужен сейчас.

Источник: портал LEXI (lexi-translations.js) · в коде: formulas.js → mosca()

Связи: Сохрани сейчас — расшифруй потом (угроза)

3.2. Задача Module-LWE

b=As+e (mod q)

По A и b найти секрет s трудно и классически, и квантово. На этом держатся ML-KEM и ML-DSA.

Источник: портал LEXI (lexi-translations.js) · поясняющая формула, без калькулятора

Связи: Гибрид X25519 + ML-KEM-768 (защита); Подпись ML-DSA-65 (защита)

3.3. Гибридный ключ

K=HKDFssML-KEM ∥ ssX25519, transcript

Секреты ML-KEM и X25519 объединяются через HKDF. Калькулятор реально вырабатывает такой ключ в браузере.

Источник: портал LEXI (lexi-translations.js) · в коде: formulas.js → hybridKey()

Связи: Гибрид X25519 + ML-KEM-768 (защита); Гибридный ключ X25519 + ML-KEM-768 (живой показатель)

3.4. Стойкость после Гровера

keff=k/2

Алгоритм Гровера вдвое снижает эффективную длину симметричного ключа.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| k | Длина ключа | бит | 256 |

Пример расчёта: k_eff = 128 бит; Достаточно.

Источник: портал LEXI (lexi-translations.js) · в коде: formulas.js → groverSecurity()

Связи: Алгоритм Гровера (угроза)

3.5. Сложность алгоритма Шора

Nops∼O(n3)

Порядок числа квантовых операций для взлома n-битного ключа RSA.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| n | Длина ключа RSA | бит | 2 048 |

Пример расчёта: ≈ 8,59·10⁹ квантовых операций — полином, а не экспонента.

Источник: портал LEXI (lexi-translations.js) · в коде: formulas.js → shorOps()

Связи: Алгоритм Шора (угроза)

3.6. Параметры ML-KEM и ML-DSA (FIPS 203 и FIPS 204)

Справочные размеры. В LEXI используются ML-KEM-768 (категория стойкости NIST 3) и ML-DSA-65 — их размеры совпадают с тем, что проверяет сайт.

| Схема | Параметры | Открытый ключ | Шифртекст / подпись | Общий секрет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ML-KEM-512 | k = 2, n = 256, q = 3329 | 800 Б | 768 Б | 32 Б |
| ML-KEM-768 | k = 3, n = 256, q = 3329 | 1184 Б | 1088 Б | 32 Б |
| ML-KEM-1024 | k = 4, n = 256, q = 3329 | 1568 Б | 1568 Б | 32 Б |
| ML-DSA-44 | q = 8380417, n = 256 | 1312 Б | 2420 Б | — |
| ML-DSA-65 | q = 8380417, n = 256 | 1952 Б | 3309 Б | — |
| ML-DSA-87 | q = 8380417, n = 256 | 2592 Б | 4627 Б | — |

Формулы сервера Lexi и астрономия LEXI Space

Из сервера проекта Lexi (server.py)

Формулы класса AstrophysicsCalculator перенесены в LEXI Space. Что исправлено при переносе:

- Орбитальная скорость: результат умножался на 1000 и назывался км/с — множитель убран.

- Первая космическая: расстояние до спутника Земли бралось в астрономических единицах — теперь в километрах.

- Доплер: совпадает с формулой модуля 2, используется она.

- Фильтр Калмана GNSS: update() возвращала кортеж из одного элемента, а вызывающий код распаковывал его в две переменные — переписан, см. алгоритм 6 ниже.

Г.1. Орбитальная скорость по периоду

v=2πrT

Длина круговой орбиты, делённая на период. Из сервера Гоши.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| r | Радиус орбиты | км | 6 778 |
| T | Период | с | 5 554 |

Пример расчёта: v = 7,668 км/с.

Источник: сервер Гоши (server.py), исправлено · в коде: formulas.js → orbitalVelocity()

Г.2. Первая космическая на высоте

v=GMr

Скорость круговой орбиты на расстоянии r от центра Земли. Из сервера Гоши.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| r | Радиус орбиты | км | 6 778 |

Пример расчёта: v = 7,669 км/с.

Источник: сервер Гоши (server.py), исправлено · в коде: formulas.js → circularVelocity()

Для карточек небесных объектов

А.1. Третий закон Кеплера

T2=a3

Для планет: период в годах, полуось в астрономических единицах.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Большая полуось | а.е. | 5,203 |

Пример расчёта: T = 11,868 лет = 4 334,8 сут.

Источник: LEXI Space · в коде: formulas.js → kepler3()

А.2. Вторая космическая скорость

vesc=2GMR

Скорость, нужная, чтобы улететь с поверхности тела навсегда.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| M | Масса тела | кг | 5,972·10²⁴ |
| R | Радиус тела | км | 6 371 |

Пример расчёта: v_esc = 11,19 км/с.

Источник: LEXI Space · в коде: formulas.js → escapeVelocity()

А.3. Время света

t=dc

Сколько идёт свет от объекта до нас — мы видим его таким, каким он был тогда.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| d | Расстояние | км | 1,496·10⁸ |

Пример расчёта: t = 8,3 мин.

Источник: LEXI Space · в коде: formulas.js → lightTime()

А.4. Абсолютная звёздная величина

M=m-5log⁡10d10 пк

Каким был бы блеск звезды с расстояния 10 парсек.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| m | Видимая величина | — | -1,46 |
| d | Расстояние | пк | 2,64 |

Пример расчёта: M = 1,43.

Источник: LEXI Space · в коде: formulas.js → absoluteMagnitude()

А.5. Светимость

LL⊙=100.4 (4.83-M)

Во сколько раз звезда мощнее Солнца.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| M | Абсолютная величина | — | 1,42 |

Пример расчёта: L = 23,1206 L☉.

Источник: LEXI Space · в коде: formulas.js → luminosity()

А.6. Температура по цвету (формула Бальестероса)

T=460010.92 (B-V)+1.7+10.92 (B-V)+0.62

Показатель цвета B−V даёт температуру поверхности; по ней же раскрашены звёзды в 3D.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| B-V | Показатель цвета | — | 0,65 |

Пример расчёта: T ≈ 5 778 K.

Источник: LEXI Space · в коде: formulas.js → starTemperature()

А.7. Закон Хаббла

v=H0 d

Скорость удаления галактики пропорциональна расстоянию (H₀ ≈ 70 км/с/Мпк). Для ближних галактик собственное движение важнее: M31 к нам приближается.

| Обозначение | Что это | Единица | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| d | Расстояние | млн св. лет | 100 |

Пример расчёта: v ≈ 2 146 км/с.

Источник: LEXI Space · в коде: formulas.js → hubbleVelocity()

Алгоритмы LEXI Space

Всё, что ниже, реально работает в коде сайта и серверных функций. Каждый раздел — что делается, по шагам, с формулами.

1. Положение спутника по элементам TLE (SGP4)

Код: site/js/sats.js, netlify/functions/tle.mjs

- Сервер берёт элементы группы из CelesTrak (только группы из белого списка), подписывает их ML-DSA-65 и отдаёт браузеру; при недоступности сервера браузер берёт их у CelesTrak напрямую, без подписи.

- Каждая строка TLE проверяется по контрольной сумме (алгоритм 7).

- Модель SGP4 (библиотека satellite.js) по элементам и моменту времени даёт положение r и скорость v в инерциальной системе TEME, км и км/с.

- Звёздное время по Гринвичу θ переводит положение в земную систему, откуда получаются широта, долгота и высота.

- Для наблюдателя считаются азимут, угол места и дальность. В реальном времени точки обновляются порциями по 450 спутников за кадр, при ускорении времени — до 2500.

rECEF=Rz(θGMST) rTEME

Период и большая полуось — из среднего движения n (витков в сутки):

T=1440n мин,  a=3μ864002πn2

2. Доплеровский сдвиг для наблюдателя

Код: site/js/sats.js → satNow()

Скорость сближения считается численно — разность дальностей через секунду, — и подставляется в формулу Доплера для частоты L1 (у спутников GNSS показывается в карточке):

ρ≈ρ(t+1 с)-ρ(t),  fd=-fL1 ρc, fL1=1575,42 МГц

3. Следующий пролёт над наблюдателем

Код: site/js/sats.js → nextPass()

- От текущего момента идём шагом 30 секунд на 24 часа вперёд.

- На каждом шаге считаем угол места спутника для точки наблюдения.

- Пролёт — первый момент, когда угол места переходит через 10° снизу вверх. Если спутник уже выше 10° — «сейчас над вами».

4. Геометрия навигационных спутников (PDOP, HDOP)

Код: site/js/sats.js → gnssGeometry()

Для каждого спутника GPS выше 5° над горизонтом строится единичный вектор на него в осях восток — север — зенит и строка матрицы геометрии:

ei=cos⁡Elisin⁡Azi, ni=cos⁡Elicos⁡Azi, ui=sin⁡Eli

G=-e1-n1-u11⋮⋮⋮⋮-eN-nN-uN1,  Q=GTG-1

PDOP=Q11+Q22+Q33,  HDOP=Q11+Q22

Матрица 4×4 обращается методом Гаусса — Жордана с выбором главного элемента. Пороги живого показателя: PDOP ≤ 4 — норма, 4…6 — внимание, больше 6 — тревога.

5. Доступность RAIM

Код: site/js/sats.js → gnssGeometry(), site/js/security.js

| Видимых спутников | Что можно | Состояние |
| --- | --- | --- |
| 6 и больше | обнаружить сбойный спутник и исключить его | норма |
| 5 | только обнаружить сбой | внимание |
| меньше 5 | контроль целостности недоступен | тревога |

6. Фильтр Калмана по геолокации устройства

Код: site/js/security.js → kalmanStep()

Координаты устройства переводятся в метры от первой точки, и каждая новая точка проходит тест хи-квадрат. Невозможный скачок — признак сбоя или подмены, такая точка в фильтр не принимается.

e=Δλ R⊕cos⁡φ0,  n=Δφ R⊕

Состояние — положение и скорость, модель — постоянная скорость:

x=envevn, F=10Δt0010Δt00100001, H=10000100

Q=qΔt440Δt3200Δt440Δt32Δt320Δt200Δt320Δt2, q=1 м2с4,  R=σ2I

σ — точность, которую сообщает сам браузер. Шаг фильтра:

x-=Fx,P-=FPFT+Qν=z-Hx-,S=HP-HT+Rε=νTS-1ν

ε>χ2, 0,9992≈13,82  ⇒  точка аномальна, в фильтр не принимается

Иначе обычное обновление:

K=P-HTS-1,  x=x-+Kν,  P=(I-KH) P-

7. Целостность орбитальных элементов

Код: site/js/sats.js → tleChecksumOk(), site/js/security.js → checkTle()

Контрольная сумма строки TLE — сумма цифр первых 68 символов плюс единица за каждый минус, по модулю 10; она должна совпасть с 69-м символом:

c=(i=168di+N-) mod 10

Возраст элементов — время с их эпохи. Любая неверная контрольная сумма или медианный возраст больше 7 суток — тревога, больше 3 суток — внимание.

8. МКС и Южно-Атлантическая аномалия

Код: site/js/sats.js → inSaa(), site/js/security.js → checkSaa()

Положение МКС по SGP4 проверяется на попадание в грубый контур области повышенного потока протонов (широта φ, долгота λ в градусах):

φ+25252+λ+25652<1,  -50∘<φ<0∘,  -90∘<λ<40∘

9. Подпись данных ML-DSA-65

Код: netlify/lib/signed.mjs, site/js/pq.js → verifySigned(), scripts/make-keys.mjs

- Секретный ключ не хранится: сервер каждый раз выводит пару ключей из 32-байтного зерна LEXI_PQ_SEED (переменная окружения Netlify).

- Ответ функции (орбиты, астероиды, индекс Kp) сериализуется в строку payload, и подписывается ровно эта строка.

- Браузеру уходит { alg: "ML-DSA-65", kid, payload, sig }. kid — первые 16 hex-символов SHA-256 открытого ключа.

- Браузер сверяет kid с опубликованным открытым ключом (site/data/pq-public.json) и проверяет подпись. Нет ключа на сервере — alg: "none", это честно показывается как «нет подписи».

kid=SHA256(pk)[0..16),  σ=Signsk(payload),  Verifypk(payload,σ)=1

Размеры ML-DSA-65: открытый ключ 1952 байта, подпись 3309 байт.

10. Гибридный ключ X25519 + ML-KEM-768

Код: site/js/pq.js → hybridHandshake()

- Станция создаёт пару X25519 (a, A = aG) и пару ML-KEM-768 (ключ инкапсуляции ek, ключ декапсуляции dk).

- Аппарат создаёт пару X25519 (b, B = bG), инкапсулирует общий секрет под ek и считает классический общий секрет.

- Станция декапсулирует шифртекст и считает свой классический секрет.

- Обе стороны выводят ключ HKDF-SHA256 из обоих секретов и транскрипта и сверяют результат. Живой показатель проверяет, что ключи совпали, и показывает время в миллисекундах.

(ct, ssKEM)=Encaps(ek),  ssKEM=Decaps(ct, dk),  ssX=bA=aB

K=HKDFSHA-256(ssKEM ∥ ssX, info=«LEXI hybrid v1» ∣ A ∣ B ∣ ct[0..32), 32 байта)

11. Подавление помехи антенной решёткой (калькулятор MVDR)

Код: site/js/formulas.js → mvdrSuppression()

Линейная решётка из N элементов с шагом λ/2, шум единичной мощности, одна помеха мощностью J с направления θ_J. Обратная ковариационная матрица — по формуле Шермана — Моррисона, без общего обращения матриц:

ak(θ)=e jπksin⁡θ,  R=I+J aJaJH,  R-1=I-J1+JN aJaJH

w=R-1asasHR-1as,  подавление=10lg⁡∣wHas∣2∣wHaJ∣2 дБ

Это идеальная модель: на практике ошибки калибровки ограничивают подавление 30–50 дБ, калькулятор так и пишет.

12. Квантиль распределения хи-квадрат

Код: site/js/formulas.js → chi2Quantile()

Порог теста хи-квадрат считается приближением Уилсона — Хилферти (точность лучше 1 % при m ≥ 2), квантиль нормального распределения z — рациональным приближением Акклама:

χm, p2≈m1-29m+zp29m3

13. Небо над наблюдателем

Код: site/js/scene.js, site/js/astro.js

- Звёзды (5070 до 6-й величины, каталог HYG), созвездия и галактики хранятся в системе J2000.

- Каждый кадр строится поворот J2000 → горизонт наблюдателя (astronomy-engine, Rotation_EQJ_HOR): ось x смотрит на север, y — на запад, z — в зенит.

- Для трёхмерной сцены оси переставляются: X = −y (восток), Y = z (вверх), Z = −x.

- Планеты, Солнце и Луна — по эфемеридам astronomy-engine (точность около угловой минуты). Восход и заход звёзд — тем же поиском, звезда регистрируется как пользовательское тело.

- Если не нашлось ни восхода, ни захода, объект незаходящий при δ·sign(φ) > 0 и невосходящий иначе.

rгор=MJ2000→гор(t, φ, λ)  rJ2000,  h=arcsin⁡z, A=atan2⁡(-y, x)

14. Цвет и размер звёзд

Код: site/js/models.js, site/js/scene.js

Температура — по показателю цвета B−V (формула Бальестероса, см. А.6), цвет — как у абсолютно чёрного тела (приближение Таннера Хелланда). Размер точки на экране — от звёздной величины:

s=min⁡(12, max⁡(2, 8,6-1,25 m)) пикселей

15. Масштаб Солнечной системы

Код: site/js/scene.js

Расстояния сжаты, чтобы от Меркурия до Плутона всё помещалось на экране, а направления и порядок сохранялись; размеры планет увеличены:

rсцены=9 a0,55,  Rсцены=0,25+0,45RR⊕0,45

a — расстояние от Солнца в астрономических единицах (настоящее, на текущий момент), R — радиус планеты.

16. Поиск ответа для LexiAI

Код: site/js/db.js → searchKnowledge(), ai/retrieval.py (копия для обучения)

- Вопрос делится на слова от трёх букв, служебные слова отбрасываются («как», «где», «сейчас»…).

- Разговорные слова дополняются терминами из таблицы ai_synonyms: «навигатор» → GNSS, спуфинг, глушение; «хакер» → атака, телекоманда.

- У длинных слов обрезается окончание, по ним ищется префикс; слова короче четырёх букв ищутся целиком.

- Полнотекстовый индекс FTS4 по 1618 фрагментам (модули разрезаны на отдельные пункты). Оценка — ниже. Остаются фрагменты не хуже 45 % от лучшего, не больше четырёх.

- Каждый фрагмент обрезается до 700 символов по границе предложения — так весь запрос помещается в окно модели (2048 токенов).

- Если ничего не нашлось и нет ни живых данных, ни расчёта, нейросеть не вызывается: LexiAI честно отвечает «не нашёл».

score=слова поляkполе⋅min⁡(совпадений, 3)⋅ln⁡ ⁣1+Ndf+6⋅[слово в заголовке]

k = 3 для заголовка и 1 для текста, N — число фрагментов, df — в скольких фрагментах встречается слово (редкие слова весят больше).

17. Обучение LexiAI

Код: ai/build_dataset.py, ai/train.py, ai/export_gguf.py

- Выборка (≈ 2400 примеров, русский и английский) собирается из базы: угрозы, защита, формулы с настоящими расчётами, модули, объекты неба с живыми данными, отказы. Контекст каждого примера — тот же поиск, что на сайте.

- Базовая модель Qwen2.5-1.5B-Instruct загружается в 4 битах (NF4), поверх обучаются LoRA-матрицы ранга 16 на всех линейных слоях (18,5 млн параметров из 1,56 млрд).

- Одна эпоха, скорость обучения 1·10⁻⁴ с косинусным спадом, батч 1 × накопление 16, длина до 1152 токенов. ≈ 55 минут на RTX 3060 Laptop (6 ГБ).

- LoRA склеивается с базой, модель переводится в GGUF и сжимается до Q5_K_M (1,1 ГБ), режется на куски по 95 МБ для браузера.

- Итог на 60 отложенных вопросах: 77 % ключевых фактов против 39 % у исходной модели.

Потеря считается только по ответу ассистента — вопрос и контекст модель не заучивает:

L=-1∣A∣t∈Alog⁡pθ(yt∣y<t),  W=W0+αr BA, r=16, α=32

Сводная таблица формул

| № | Формула | Раздел | Функция на сайте |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код аутентичности телекоманды | Модуль 1 | — |
| 2 | Проверка телекоманды на борту | Модуль 1 | tcVerify() |
| 3 | Вероятность слепой подделки MAC | Модуль 1 | forgeProbability() |
| 4 | Условие безопасной загрузки | Модуль 1 | — |
| 5 | Частота одиночных сбоев | Модуль 1 | seuRate() |
| 6 | Надёжность троирования | Модуль 1 | tmrReliability() |
| 7 | Формула Фрииса: энергетика перехвата | Модуль 1 | friis() |
| 8 | Тепловой шум | Модуль 2 | thermalNoise() |
| 9 | Эффективное C/N₀ под помехой | Модуль 2 | cn0Effective() |
| 10 | Доплеровский сдвиг | Модуль 2 | doppler() |
| 11 | Модель псевдодальности | Модуль 2 | pseudorange() |
| 12 | Веса антенной решётки (MVDR) | Модуль 2 | mvdrSuppression() |
| 13 | Расширенный фильтр Калмана | Модуль 2 | — |
| 14 | Тест хи-квадрат по невязке | Модуль 2 | chi2Test() |
| 15 | Формула vis-viva | Модуль 2 | visViva() |
| 16 | Период обращения | Модуль 2 | orbitalPeriod() |
| 17 | Релятивистский уход часов GPS | Модуль 2 | gpsRelativity() |
| 18 | Неравенство Моски | Модуль 3 | mosca() |
| 19 | Задача Module-LWE | Модуль 3 | — |
| 20 | Гибридный ключ | Модуль 3 | hybridKey() |
| 21 | Стойкость после Гровера | Модуль 3 | groverSecurity() |
| 22 | Сложность алгоритма Шора | Модуль 3 | shorOps() |
| 23 | Орбитальная скорость по периоду | server.py | orbitalVelocity() |
| 24 | Первая космическая на высоте | server.py | circularVelocity() |
| 25 | Третий закон Кеплера | Астрономия | kepler3() |
| 26 | Вторая космическая скорость | Астрономия | escapeVelocity() |
| 27 | Время света | Астрономия | lightTime() |
| 28 | Абсолютная звёздная величина | Астрономия | absoluteMagnitude() |
| 29 | Светимость | Астрономия | luminosity() |
| 30 | Температура по цвету (формула Бальестероса) | Астрономия | starTemperature() |
| 31 | Закон Хаббла | Астрономия | hubbleVelocity() |